Tel centrala:     004 0259 436 909

Tel secretariat: 004 0259 435 051

Fax : 004 0259 432 576

CUI: RO 54760

J  05/14/28.05.1991

Cont : RO41BRDE050SV03433450500             E-mail:      apaoradea@apaoradea.ro

Capital social:            12.000.800 RON             Website:     http://www.apaoradea.ro

S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3

Sector SPAU

Nr. 10.803 din 28.03.2023

APROBAT,

DIRECTOR TEHNIC

Ing. Cristian Romulus POPA

CAIET DE SARCINI

Obiectul : achizitionare pompe submersibile apa uzata

Produsele solicitate: pompe submersibile apa uzata

Cod CPV : 43134100-2

Cantitate : 9 buc. pompe apa uzata conform tabel 1

TABEL 1

| Nr. crt. | Denumire produs | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pompa submersibila GRUNDFOS SL1.75.100.185.2.52S.S.N.51D.A.T | Buc. | 1 |
| 2. | Pompa submersibila HOMA GRP 26D | Buc. | 8 |

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre oferant propunerea tehnica.

In documentatia tehnica se va prezenta FISA produsului oferit cu datele tehnice si constructive.

Sursa de finantare: Planul de dotari pentru anul 2023, pozitiile 84, respectiv 76 – 83.

CERINTE TEHNICE MINIMALE

1. CERINTE REFERITOARE LA CARACTERISTICILE TEHNICE PRIVIND ELECTROPOMPELE SUBMERSIBILE:

- Pompa submersibila GRUNDFOS SL1.75.100.185.2.52S.S.N.51D.A.T

| Nr. crt. | Specificații tehnice minimale impuse | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile impuse |
| --- | --- | --- |
| 0. | 1. | 2. |
| 1. | GRUNDFOS Tip:SL1.75.100.185.2.52S.S.N.51D.A.T Cod produs 99775916 -electropompa pentru apa uzata -P1 = 21kW, -U=400V, 3 faze, 50Hz, -n=2964rpm, -dotat cu senzor umiditate inferior si superior -dotat cu senzor de temperatura in infasurarea statorica, -pornire stea-triunghui si convertizor frecventa -lungime cablu minim 15m, -tip cablu 7G4+5X1.5ST -Q = 53.1 l/s, -Hmax=39m, -diametru refulare = 100mm. |  |
|  | 2. Accesorii suplimentare obligatorii: |  |
| 2.1 | Punere in functiune la locatia SPAU Palota, de o firma partener Grundfos. |  |

Nota:

- Din motive de promtitudine in caz de defectare in perioada de garantie, solicitam ca firma ofertanta sa fie partener Grundfos Romania si sa prezinte dovada acestui lucru. Neprezentarea actului doveditor va duce la respingerea ofertei.

- Necompletarea prezentei anexe, duce la respingerea ofertei conform HG 394/2016 – art.142 alin (3), modificat de Punctul 77, Articolul IV din HOTĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018.

- Pompa submersibila HOMA GRP 26D

| Nr. crt. | Specificații tehnice minimale impuse | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile impuse |
| --- | --- | --- |
| 0. | 1. | 2. |
| 1. | HOMA tip: GRP 26D - electropompa pentru apa uzata - pompa cu rotor tocator, - diametrul rotorului 160mm - debit maxim Qmax=5.8l/s, - inaltime de pompare maxima Hmax=33.2mca. - P2=1.9kW, - U=400V, 3 faze, 50Hz - cablu alimentare minim 10m, - senzor apa in ulei - senzor PTC -Q=3,55l/s, -H=20mca. |  |
|  | 2. Accesorii suplimentare obligatorii: |  |
| 2.1 | - senzor apa in ulei cu cablu de 10m, compatibil cu modelul GRP26D |  |
| 2.2 | - piesa de ghidare a pompei cu cuplaj de 2’’ compatibil cu modelul GRP26D |  |

Nota:

- Necompletarea prezentei anexe, duce la respingerea ofertei conform HG 394/2016 – art.142 alin (3), modificat de Punctul 77, Articolul IV din HOTĂRÂREA nr. 419 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 18 iunie 2018.

2. PRETUL OFERTEI

Oferta financiara va fi pe criteriul pretului cel mai scazut pe produs, dintre ofertele admisibile.

3. EVALUAREA OFERTELOR:

Evaluarea si atribuirea se va realiza pe criteriul pretul cel mai scazut.

4. LIVRAREA:

Livrarea se va face intr-o transa la adresa SC Compania de Apa Oradea SA, str. Barcaului nr. 202, Magazia 6 – Oradea.

5. PRETUL PRODUSELOR:

Pretul produselor este DDP, destinatia finala: SC Compania de Apa Oradea SA, str. Barcaului nr. 202, Magazia 6 – Oradea.

6. DURATA CONTRACTULUI:

Ofertantul va preciza durata livrarii.

7. GARANTIE PRODUS:

Garantia va fi minim 12 luni.

8. RECEPTIONAREA PRODUSELOR:

Se va face cantitativ la locul de livrare - str. Barcaului nr. 202, Magazia 6 – Oradea.

Produsele la livrare vor fi insotite de: declaratie de conformitate, certificat de calitate si garantie.

9. VALOAREA ESTIMATA A ACHIZITIEI

Valoarea totala estimata a achizitiei 115.000,00 lei + TVA

Şef Sector Canal                               		     Sef Sector-SPAU

Ing. Ștefan ZETOCHA   			            ing. Adrian CMECIU

AC/AC