Specificatii tehnice

1.ASPERSOR rotativ SUPER PRO, 3/4″, K-RAIN, 10 CM

- presiune de lucru: 2,0 – 5,0 bari

- rata de precipitatii: 1,9 – 38 mm/h

- raza de actiune: 8,5 – 13,3 m

- diametru vizibil al capacului: 7,5 cm

- capac robust, rezistent la calcare

- structura resistenta din material de plastic

- arc de retragere inoxidabil care asigura retragerea in corp a partii culisante

- tipuri de stropire in cerc complet sau cu unghi reglabil

- indicator cu arc usor vizibil pentru reglare simpla ( de la 40º la 360º)

- raza de stropire se poate micsora cu 25% cu ajutorul surubului special

- garnitura cu guler pentru curatarea partii care se ridica

- racord cu filet interior 3/4″

- etanseitate foarte buna chiar si la presiune redusa

- are in componenta supapa de retinere care impiedica prelingerea apei la capetele inferioare pana la o diferenta de nivel de 2,4 m

2.ASPERSOR SPRAY I-PRO, 10CM

- Corp compact și capac robust, rezistent la călcare

- Structură rezistentă din plastic dur și arc de retragere inoxidabil

- Raza de stropire se poate micșora cu 25 % datorită șurubului special

- Etanșietate bună chiar și la presiune redusă

- înălțime corp 14,6 cm, ridicare 10 cm

- Diametru expus : 5,6 cm

- Presiune de lucru recomandată : 1,5 – 5,0 bari

- Rază de udare : 1,8 m – 5,2 m – în funcție de duza instalată

- Disponibil cu filet interior de 1/2 pentru conexiunea la instalație.

3.Aspersor rotativ Rain Bird seria 5000/5000plus

Specificații:

- Raza de udare: 7.6m la 15.2m.

-Presiune de lucru: 1.7 la 4.5 bari.

-Debit: 0.17 - 2.19 m3.

-Filet interior de 3/4 pentru conexiunea la instalație

-Reglarea arcului: între 40-360 grade.

4. Cot Funny pipe 3/4"

Presiune de lucru (bar) -6

Diametru banda de picurare(mm) -16

Material – polipropilena

-culoare - negru

5. Cot Funny pipe 1/2"

Presiune de lucru (bar) -6

Diametru banda de picurare(mm) -16

Material – polipropilena

-culoare - negru

6. Cot pentru tub de picurare 16 mm

Presiune de lucru (bar) -6

Diametru banda de picurare(mm) -16

Material – polipropilena

-culoare - negru

7.Boxa Jumbo (Camin electrovalve Jumbo)

Caminul pentru electrovalve  JUMBO are urmatoarele dimensiuni:

dimensiunile baza sunt de 50 x 64 cm

dimensiunile capacului sunt de 35 x 50 cm

are o inaltime de 30 cm.

8. Boxa Juniro (Camin electrovalve Junior)

Diametru superior (cm) este de 23 cm

Diametru inferior (cm) este de 31 cm

Inaltime (cm) este de 26 cm

9. BOXA STANDARD

dimensiunile bazei: 25,0 x 38,5 cm,

dimensiunile capacului: 38,0 x 49,6 cm

inălţimea totală: 30,0 cm.

10. DUZA MP ROTATOR 2000, WALLA-WALLA, REGLABIL

Caracteristici:

presiune ,75- 3,75 bar(recomandat 2,75bar);

rază de udare între 4 și 6,4m;

udarea cerc complet la 3600;

rată de precipitații precisă pentru orice rază sau arc de udare;

raza de udare poate fi redusă până la 25% prin șurubul de reglaj special;

toate modelele sunt compatibile cu orice asperor spray;

11. Duza Hunter MP Rotator 1000

-unghi reglabil de la 90°-210°

- jeturi rotative

- raza 2.5 - 4.5 m.

12 Duza Hunter MP Rotator MP3000

- Raza ajustabila intre 6.7m – 9.1m

- unghi ajustabil 90-210º, FI(albastru)

- Raza ajustabila intre 6.7m – 9.1m

-unghi ajustabil 210-270º, FI (galben)

- Raza ajustabila intre 6.7m – 9.1m

unghi 360º, FI (gri)

13. ELECTROVALVA 1" FI RICHDEL

Presiune de lucru     -0,7-10,0 bar

Debitu de apa – 114l/min

Bobina magnetica -24V, 50Hz

Curent de declansare- 0,34 A

Curent de mentinere -0,20

-Constructie din PVC rezistenta la coroziune si raze UV

14. Hidrantul pentru gradina

-este alcatuit dintr-o boxa din polipropilena in interiorul careia este fixat un robinet din alama cu maner fluture de 3/4" FI x FE.

Specificatii tehnice

Material cutie – polipropilena

Culoare – negru –verde

robinet tip fluture de 3/4" FI x FE.

16. TEU EGAL DE PICURARE DN16

Material - PVC

Culoare – negru

Dimensiuni 16x16x16 (mm)

17.Teu 1 FI

Teul este o piesă din polietilenă moale cu filet interior la toate cele trei capete, de dimensiuni egale.

18.Tubul de picurare

Diametru - 16 mm

Distanta dintre orificile de picurare (cm) 20

Grosime perete tub – 1mm

Presiune de lucru (bar) 3

19. TEAVA FUNNY PIPE

Grosime perete: 2,5 mm ± 0,25

Diametru interior: 12,4 mm ± 0,13

Diametru exterior: 17,8 mm

Presiune de lucru (bar) 3

20. Mufa imbinare tub de picurare 16x16 mm

Dimensiuni 16 x 16 mm

Presiune de lucru (bar) 3

Culoare- Negru

Material - PVC

21. Programator irigatii cu baterii 9V cu doua zone.

Caracteristici:

- Capac protectie pentru display

- 2 programe de udare independente

- 3 timpi de pornire pentru fiecare program

- Timp de udare: intre 1 minut si 10 ore

- Optiune de udare pe zilele saptamanii

- Oprirea separata a fiecărui program

- Pornire manuală, semiautomată sau automată

- Display LCD mare

- Indicator baterie

- Ajustare sezoniera a timpului de udare intre 10% si 200%

- Cutie impermeabila, se poate monta la exterior sau in cutia de electrovana

22. Racord picurare cu filet exterior 3/4

Sunt confectionate din polipropilena.

Presiune de lucru (bar) 3

Diametru banda de picurare (mm) 16

Material – polipropilena

Culoare - negru

23.Teu picurare cu inel 16 X 3/4 FE X 16

Teul de legătură cu inel de siguranță se utilizează pentru tubul de picurare cu diametrul de 16 mm. Disponibil cu ieșire de 3/4, filet exterior.