Specificații tehnice:

1. LAMPĂ ILUMINAT STRADAL LED 50 W

- grad de protecție: IP66/IK10

- temperatura mediului ambiant: - 30o + 50o C

- tensiune de alimentare: 220-240V/50-60Hz

- Putere: 50W

- Flux luminos: 6000 lm

- Factor de putere: >0.90

- Randamentul corpului de iluminat: 120lm/W

- Temperatura de culoare: 4000 K (Ra≥70)

- tip LED

- Protecție la supratensiune 10 KV

- Material carcasă: aluminiu

- Greutate: 2.30kg

- Tip braț: fix 0o

- Durata de viață: 50.000 h

- Perioada de garanție: 5 ani

- Sistem de prindere pe braț, diametru 40-60 mm

2. LAMPĂ ILUMINAT STRADAL LED 80 W

- grad de protecție: IP66/IK10

- temperatura mediului ambiant: - 40o + 50o C

- tensiune de alimentare: 220-240V/50-60Hz

- Putere: 80W

- Flux luminos: 11200 lm

- Factor de putere: >0.90

- Randamentul corpului de iluminat: 140lm/W

- Temperatura de culoare: 4000 K (Ra≥70)

- tip LED

- Material carcasă: aluminiu

- Greutate: 2.30kg

- Tip braț: fix 0o

- Durata de viață: 75.000 h

- Perioada de garanție: 5 ani

- Sistem de prindere pe braț, diametru 40-60 mm