SPECIFICATII TEHNICE SOLICITATE

Sistem parașută de siguranță de nivel profesional:

- Greutate totală (cu suport de montaj): Aprox. 935 g

- Dimensiuni fizice (L × l × h): 182 × 171 × 157 mm

- Greutate maximă de decolare suportată: Până la 15,8 kg

- Timp de răspuns la declanșare automată: ≤ 600 ms (de la detectarea anomaliei/semnalului FTS până la oprirea motoarelor și ejectarea balistică)

- Viteză de coborâre stabilizată: ≤ 5 m/s

- Altitudine minimă eficientă de declanșare: ≥30 m (altitudinea minimă necesară pentru deschiderea completă și stabilizarea vitezei de cădere)

- Moduri de declanșare: Automat (detectare anomalii de viteză/unghi de înclinare) și Manual

- Grad de protecție la intemperii: IP55

- Temperatură de operare: între -20°C și 50°C

- Altitudine maximă de operare: Până la 4.500 m

- Autonomie alimentare de rezervă: Aprox. 1 oră (sistem independent de alimentare bazat pe condensatori)

- Sistem de avertizare acustică și luminoasă: Alarmă sonoră și semnale luminoase intermitente active timp de aprox. 1 oră după aterizare

- Sistem de tăiere directă a energiei (FTS): Modul independent pentru oprirea instantanee a rotoarelor la ejectare